设备技术要求清单

一、报价设备设计参数：

1、真空低温脱水设备主机

- 设计参数：                    内筒                      夹套

设计温度  ℃			          100			              100

工作温度  ℃			          70			               90

设计压力  MPaG			      -0.1                      0.4

工作压力  MPaG			     -0.098                     0.3

直径      mm：                Ø400×7（min）           Ø500×5

注：筒体镗加工后的厚度

主体材质：                     SUS304                   SUS304

蒸发面积  ㎡                                2

介质：                         物料                     热水

主筒体：                           内筒体镜面抛光（0.3um）350目

椭圆度0.1mm

设备法兰：                          NB/T47021 整体不锈钢

- 驱动系统：

电机：KW                                         3

减速机：                                     齿轮减速机

- 成膜系统：

线速度m/s：                                   3.0（143RPM）

布料器：                                  螺旋推进布料（可焊接）

刮板形式：                                  柔性辊柱刮板（VRT）

刮板组数:                                         4

材质：                                          金属铜

动平衡：                                   6.3G(转子整体车加工)

转子结构：                          转子上的刮板支撑盘采用钢板整体切割

- 转子支承形式：

上支承点：                                 机架圆锥滚子轴承

下支撑点：                                     滑动轴承(铜）

- 密封形式：

动密封：                                   轴向双端面机械密封

静密封：                                   金属缠绕垫（止吸式）

- 分离筒体

设计压力MPaG：                                -0.1

设计温度℃：                                   100

材质：                                        SUS304

分离形式：                                    环流型

- 出料形式

轻组份：                                 蒸发器上部分离筒体侧向出料

重组份：                                   蒸发器底部中心出料

- 底轴承形式                                    内置式（倒插式）

材质：                                             铜

- 接管法兰：                                    HG/T20592(B)

- 紧固件：                                       8.8级镀锌

注：1、机架带不锈钢防护网。

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空低温脱水设备主机 | 定制 | 304/304 | 变频电机3KW |
| 2 | 电加热器 | P=12KW | 304 | V=200L |
| 3 | 浓缩液接受罐 | V=100L | 304 | 本接受罐加装罐体设备法兰，便于打开清洗(内抛/外喷吵) |
| 5 | 管道阀门 | DN20，6件；DN32,5件；DN50，1件。DN32长2米 |  | DN100长1米，DN50长2米 |
| 6 | 电加热控制箱 |  |  | 含PT100及循环泵、ABB变频器 |

注：1、提供不锈钢材质证书、铜材质证书、动平衡试验数据及强度计算书。

- 内表面抛光处理、外表面喷砂处理。

三、供货周期：

合同生效后65天(如包含春节还需要加15天）。

- 付款方式：

预付合同总额的30%，提货时支付合同总额的70%。